- STILMAT EMPIRE – Rebrasta tkanina - otvoreni

Empire je širi i moderniji aluminijumski otirač sa duplom ispunom. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa normalnom/visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje fine prljavštine i vlage. Pogodan za prelaženje kolicima.. Eloksirani aluminijum, visina – 23 mm.

- STILMAT EMPIRE – Rebrasta tkanina - otvoreni

- Specifikacija modela

| Model: | EMPIRE ( Rebrasta tkanina - otvoreni) |
| --- | --- |
| Idealan za: | Za skupljanje fine prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja ispune: | Crna, siva, braon.. |
| Verzija povezivanja profila: | Otvoreni sistem |
| Šifra: | TOL |
| Visina (mm) cca: | 23 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Unutrašnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | III |
| Frekventnost ulaza: | Normalna/visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otoprnost na klizanje: | R 11 po standardu DIN 51130 |
| Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 23 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm² | 2200 |
| Težina (kg/m²) | 17 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju

- STILMAT EMPIRE – Rebrasta tkanina - otvoreni

- Opis za tender

| Opis modela: | Fleksibilni i rolajući aluminijumski otirač. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogodan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev. |
| --- | --- |
| Model: | EMPIRE (rebrasta tkanina - otvoreni) |
| Idalan za: | Za skupljanje fine prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja: | Crna, siva, braon… |
| Verzija povezivanja profila | Otvoreni sistem |
| Šifra: | TOL |
| Visina (mm) cca: | 23 |
| Pozicija na ulazu: | Unutrašnja |
| Zona čišćenja: I – II – III | III |
| Frekventnost ulaza: | Normalna/visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otpornost na klizanje: | R 11 po standardu DIN 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |